衢州学院

教师教育虚拟仿真实验教学中心项目

（教师教育学院）

公

开

招

标

文

件

招标单位：衢州学院

2020年7月

目   录

第一章  招标公告…………………………………………3

第二章  投标须知…………………………………………6

第三章  采购内容及要求…………………………………17

第四章  合同主要条款……………………………………37

第五章  评标办法及开标程序……………………………42

第六章  应提交的有关材料格式范例……………………45

第一章  招标公告

根据教学需要，经衢州市财政局审批，现就衢州学院教师教育虚拟仿真实验教学中心项目进行公开招标，欢迎符合相关资质的供应商参与投标。

一、项目编号：衢院招2020-32

二、项目名称：教师教育虚拟仿真实验教学中心项目

三、项目概况

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 规格型号及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师教育虚拟仿真实验教学中心项目设备 | 1 | 批 | 216万元 | 详见招标文件第三章 |

四、投标人的资格要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的各项要求，且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内依法注册的，能承担本项目的投标人。

3.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取

本项目无须报名。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他投标人可在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市财政网（czj.qz.gov.cn），衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）免费下载。

六、投标说明

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。CA数字证书使用中出现问题可拨打技术支持电话咨询，联系方式：400-888-4636。

3.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程文档详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

- 递交投标文件截止及开标时间：2020年8月17日9:30（北京时间）

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

2.投标人无需到现场投标，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

八、开标地点

开标地点：衢州市公共资源交易中心（五楼）开标厅（衢州市西区花园东大道169号5楼）。

九、投标保证金

投标保证金（人民币）：0元（无需交纳）。

十、其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

- 2.质疑和投诉

(1)本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州学院采购管理办公室（联系人：柴老师，联系电话：0570-8020420）纪检监察室（联系人：王老师，联系电话：0570-8028690）提出质疑；投标人对衢州学院采购管理办公室、纪检监察室的质疑答复不满意或其未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：徐先生；联系电话0570-8757615）。

(2)质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十一、投标人在投标过程中的一切费用自负。

十二、本公告发布网址：

浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

衢州市公共资源交易网(www.qzggzy.com)；

衢州市财政网（http://czj.qz.gov.cn）；

衢州学院信息公开网（http://xxgk.qzc.edu.cn）；

衢州学院招标采购网（http://zbcg.qzc.edu.cn）。

十三、本招标文件由衢州学院采购中心、教师教育学院负责解释。

十四、联系方式

1.采购人名称：衢州学院

联系地址：浙江省衢州市九华北大道78号；邮政编码：324000。

采购中心联系人：周老师；电话（传真）：0570-8015042,18957039862。

质疑答复联系人：柴老师；电话（传真）0570-8020420。

项目技术答疑联系人：陈老师，电话：0570-8025616，18767021392。

2.同级政府采购监督管理部门名称：衢州市财政局。

联系地址：衢州市三江东路28号；邮政编码：324000。

联系人：徐先生；监督投诉电话：0570-8757615 ，传真：0570-8757615 。

衢州学院采购中心

2020年7月28日

第二章   投标须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

本项目原则上采用远程异地开评标，供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。投标截止时间后投标人凭CA数字证书登录政采云平台完成投标文件解密。投标人的联系电话在投标当天保持通信畅通，因通信问题无法联系到投标人造成的后果由投标人自行承担。

- （五）合格的投标人

1. 响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第四条“投标人的资格要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

（八）信用查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1.采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2.截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3.查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4.使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标文件做无效文件处理。

5.联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （九）特别说明

1.提供相同品牌产品(指核心产品)且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

1. 招标公告；

2. 投标须知；

3. 采购内容及要求；

4. 合同主要条款；

5. 评标办法及开标程序；

6. 应提交的有关材料格式范例。

- （二）招标文件的澄清与修改

招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编写

- （一）总体要求

1.投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件为电子投标文件。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件要求制作、加密并递交。

3. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

5.投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

6.《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

7.投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

8.由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

9.技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

10.电子投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

- （二）投标文件的组成

▲投标文件（电子投标文件）应分为【资格证明文件】、【商务技术文件】、【报价文件】。

1.资格证明文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资格证明文件封面 | 格式一 | 1-1 |
| 1.投标函 | 格式二 | 1-2 |
| 2.有效的投标人企业营业执照扫描件 |  | 1-3 |
| 3.法定代表人授权委托书扫描件 | 格式三 | 1-4 |
| 4.法定代表人身份证扫描件 |  | 1-5 |
| 5.被授权人身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 6.其它(投标人认为需投递的其他资格证明文件) |  | 1-7 |

2.商务技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术文件封面 | 格式一 | 2-1 |
| 1.投标人情况简介：投标人的管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 2.详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号及具体配置及产地） |  | 2-3 |
| 3.产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等） |  | 2-4 |
| ▲4.规格、技术参数偏离表：要求在产品及服务要求偏离表上逐项说明产品、服务与招标文件中所提要求的不同点以及完全不同之处 | 格式六 | 2-5 |
| ▲5.技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-6 |
| 6.拟投入本项目人员情况。 |  | 2-7 |
| 7.培训方案 |  | 2-8 |
| 8.投标人同类项目实施情况一览表，须提供2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）至今实施的同类项目合同原件的扫描件 | 格式八 | 2-9 |
| 9.行业测评资料及用户使用情况反馈 |  | 2-10 |
| 10.投标人认为有必要提供的其它资料 |  | 2-11 |

3.报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件封面 | 格式一 | 3-1 |
| ▲1. 开标一览表。所有价格均为人民币报价，包括设备购置、运输、安装、施工、调试及培训售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人应根据技术规格及要求进行报价。报价单中不得漏填项目。 | 格式四 | 3-2 |
| ▲2.货物清单及报价明细表（注明品牌型号及具体配置） | 格式五 | 3-3 |
| 3.（1）《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图（符合小微企业相关政策的投标人提供）； （2）《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）。 | 格式九 | 3-4 |
| 4.（1）监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； （2）《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十 | 3-5 |
| 5.（1）残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； （2）《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十一 | 3-6 |
| 6.投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

（三）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、包装运输、送货、保险，以及安装、调试、培训、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见等一切费用。

3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（六）投标文件的签署及规定

电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件。

2.投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲3.法定代表人授权委托书、报价文件必须按照格式规定加盖CA章。

四、投标文件的递交

(一)递交投标文件截止期

1.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

2.本项目原则上采用远程异地开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

- 投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件将被视为无效：

1.不具备招标文件规定资格要求；

2.投标文件未有效授权的；

3.招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

4.资格审查或商务技术文件中包含投标报价的；

5.投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8.提供虚假材料谋取中标的；

9.投标人串通投标的；

10.不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

11.电子投标文件解密失败的；

12.电子投标文件超过规定时间（开标后30分钟内）未解密的；

- （四）串通投标的情形

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

- （五）废标的情形

采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

- 五、开标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

2.电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（二）评标委员会

1.评标委员会按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州学院专家库中随机抽取。

2.评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等，并进行评审。

（三）评标

1.评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

2.投标文件的澄清：在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

3.评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告。

(四) 算术错误将按以下方法更正

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（五）开标结果：评标委员会按招标文件规定的评定办法评定中标候选人。

（六）中标通知书：评定结果经公示一个工作日无异议后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标投标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、履约保证金

1．供应商于成交结果公示结束后5个工作日内向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为中标金额的5%。

2．缴纳形式：

(1)银行转账。注明“项目名称+履约保证金”，开户单位：衢州学院，开户银行：中国农业银行衢州分行营业部；账号：19799901040017224。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 八、项目要求

（一）本项目所有软、硬件(如线缆、软件、硬件模块等，包括未列出的系统实施所必需的软件、硬件)及基础设施、电力等均需配齐以组建一套完整的交钥匙工程，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

（二）合同报价中需列明主要产品的单价。合同有效期内，如对中标的设备新增部件、模块、软件及整机等，或新购与中标的设备同一品牌其他类型的设备，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后保修服务。

（三）设备制造商在中国应具有可靠的技术培训和应用支持能力。可随时响应用户的软件操作、设备维护等方面的培训要求。

- 九、质量保证要求

（一） 本次招标的商品必须是2020年1月及以后生产的符合国家技术规格和质量标准的原厂商出厂的正宗原装合格产品，要求全新从未使用过，保存完好，无部件生锈、变形、使用不畅等不良现象；不得使用非原装产品（包括所有模块、部件、线缆等）。如发生所供货物与投标时承诺的不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

（二） 投标人保证所供应的货物在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供货物存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与采购人无关，投标人承担全部责任和后果。

十、其他要求

（一）交货时间

合同签订后60天内完成供货及线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

（二）售后服务要求

1.从验收合格之日起，质保期≥3年。供方须负责对其提供的产品提供现场服务。要求2小时响应，48小时内到达现场处理现场故障，对5天内不能修复的，必须采取备件方式临时调换等措施，以保证用户的正常工作。

2.系统故障排除：系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障，当用户认为需中标单位到场时，中标单位必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障（所有因此发生的费用需在投标时予以考虑，如中标单位有无法自行解决的问题，必须向相关原厂商购买符合要求的上门服务）；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由中标单位提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。包修条件包括台风及雷电造成的损害。

3.维护保养要求：

要求维护维修设立专职维护、维修人员或机构。专门配备维修器材。项目维护保养为整体系统工程安装、调试完毕经招标方组织验收合格并正常运行三年整。主要内容包括：保修期内非因需方的人为原因而出现的任何问题，由供方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

（三）培训

1.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

2.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

3.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教学，否则投标人免费提供相应的翻译。

（四）验收

1.验收分初验、终验二阶段。投标人将所供货物运至交货地点，采购单位相关人员在场时拆箱，由采购人当场清点验收。安装调试完毕后，协助采购人完成系统集成初验。

2.货物从系统集成初验合格次日起7天内，出现非采购人人为因素造成的无法排除的故障，则由投标人负责予以整机调换。

3.系统终验在系统集成初验合格一个月内组织实施。系统终验时，投标人须提供由原厂商出具的已办妥相应售后服务手续的书面证明（有原厂商服务部门的盖章或负责人签字）。同时，协助采购人通过电话予以查询验证售后服务手续办理情况。

十一、解释权：本招标文件依据《政府采购法》及有关规定编制，解释权属招标人。

十二、通讯地址：所有与招标有关的函电请按下面联系。

通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院，邮编：324000。

采购中心联系人：周老师，电话（传真）：0570-8015042。

质疑答复联系人：柴老师；电话（传真）0570-8020420。

项目技术答疑联系人：陈老师，电话：0570-8025616，18767021392。

# 第三章 采购内容及要求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标。

一、采购内容

| 序号 | 采购设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理一体化平台 | 套 | 1 |
| 2 | 运维管理桌面平台软件 | 套 | 1 |
| 3 | 教师操作平台 | 套 | 1 |
| 4 | 学生智能终端 | 台 | 48 |
| 5 | 幼儿园环境创设3D仿真设计平台 | 套 | 1 |
| 6 | 学前卫生保健虚拟仿真教学平台 | 套 | 1 |
| 7 | VR一体机 | 台 | 20 |
| 8 | VR教育系统移动端软件 | 套 | 20 |
| 9 | VR-Maker创客编程软件 | 套 | 1 |
| 10 | VR教师端中控系统 | 套 | 1 |
| 11 | 教师端播控平台 | 套 | 1 |
| 12 | VR充电车 | 台 | 1 |
| 13 | 企业级无线路由器 | 台 | 1 |
| 14 | 教师主机 | 台 | 1 |
| 15 | 网络中控 | 台 | 2 |
| 16 | 高清显示屏 | 平方 | 16.25 |
| 17 | 处理器 | 套 | 1 |
| 18 | 3D发射器 | 套 | 1 |
| 19 | 3D眼镜 | 个 | 60 |
| 20 | 3D眼镜消毒柜 | 个 | 1 |
| 21 | USB充电站 | 个 | 1 |
| 22 | 调音台 | 个 | 1 |
| 23 | 功放 | 个 | 1 |
| 24 | 音箱 | 个 | 1 |
| 25 | 专业拾音吊麦 | 套 | 1 |
| 26 | VR创新实验室平台 | 套 | 1 |
| 27 | 小学科学3D视频课件资源库 | 套 | 1 |
| 28 | 课桌 | 个 | 15 |
| 29 | 课桌椅 | 个 | 60 |
| 30 | 空调 | 台 | 2 |
| 31 | 多媒体讲台 | 个 | 1 |
| 32 | 环境改造 | 批 | 1 |
| 33 | 电缆及配件 | 批 | 1 |

二、技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运维管理一体化平台 | 1.一体化运维管理平台与学生终端同一品牌，一体化运维管理平台内部采用模块化结构，完全无电缆线，各功能模块通过金手指母板互连，模块全部可以徒手更换，维护简便快捷，有利于保障设备完好率（提供备用模块，管理老师简单培训后可自行完成模块更换）；机箱采用一体化设计，内部集成双主机引擎模块，支持快捷键一键切换双主机，双机备份保障教学系统的可靠性，由2套独立CPU、内存、硬盘的主机模块构成，具备冗余能力的运算系统，平时2套主机模块协同运行提供最佳性能，当某一套故障，另一套系统可以独立支撑整个教室应急运行，在此模式，所有教学功能正常，能正常完成教学任务。 2.不低于4块3000W电信级电源模块，8个信号接入模块槽位；不低于2块综合管理模块、2块交换矩阵模块；配置电源管理模块；所有模块与主机模块采用金手指链接，可自由插拔，并配置独立的外置控制面板。 ▲3.主机模块1配置：CPU采用X86架构≥4核心8线程,不低于I7-8550U CPU，不低于8G DDR4内存；三组硬盘，硬盘SSD 250GB*3,其中250G SSD*2 双硬盘做系统盘，两个盘可以相互实现系统离线（主机模块CPU关闭状态）备份还原功能，如系统损坏，老师按键操作即可实现离线系统还原，此操作不依赖任何软件，纯硬件完成还原拷贝，不用繁琐操作克隆软件、也不会因为还原软件自身的原因造成系统启动慢和崩溃的现象，最大限度保障教学系统稳定性，另一个250G SSD做数据存储。 ▲4.主机模块2配置：CPU采用X86架构≥4核心8线程,不低于I7-8550U CPU， 内存DDR4 16GB；硬盘SSD512GB*3，其中512G SSD*2 双硬盘做系统盘，两个盘可以相互实现系统离线（主机模块CPU关闭状态）备份还原功能，如系统损坏，老师按键操作即可实现离线系统还原，此操作不依赖任何软件，纯硬件完成还原拷贝，不用繁琐操作克隆软件、也不会因为还原软件自身的原因造成系统启动慢和崩溃的现象，最大限度保障教学系统稳定性，另一个512GB SSD做高速数据存储；再配备2TB SATA机械硬盘做海量资源库数据存储。 5.一体化平台配置 FPGA 控制芯片用于处理专业的音视频业务，在广播教学时处理音视频业务不占用终端CPU 资源。音视频控制机模块采用高速并行处理数字技术，将教师计算机输出的高清数字视频信号及音频信号用专用硬件芯片（完全不依赖CPU）进行实时采样、实时压缩、实时编码为以太网数据包，通过千兆以太网发往学生端，相比软件模式有处理速度快，完全无延时感、完全无马赛克现象的优势； 6.音视频控制机模块支持外设接入系统，音频输入电路采用电气隔离模式，完全消除因多种设备互连引起的共地干扰交流声，同时输入电路具备电子可调电位器，通过教师电脑软件可以方便调节增益，适应各种输入设备； 7.音视频控制模块提供音频输出，驱动扩音机等设备,音频输出电路采用电气隔离模式，完全消除了因多种设备互连引起的令人生厌的共地干扰交流声，同时输出电路具备电子可调电位器，通过教师电脑软件可以方便调节增益，能方便的驱动各种音频设备； 8.音视频主控机模块支持双显示器配置，方便教学； 9.综合管理模块一接口：1个RJ11 控制接口、1个3.5 音频接口、1个千兆网线接口，1个HDMI高清接口。 10.综合管理模块二接口：2个USB 2.0 接口，1个HDMI 1.4接口，1个千兆网口，主要处理音视频和主机引擎协作，最大可支持4T 2.5寸 SATA硬盘，本次配置 2T 2.5寸SATA 硬盘。 11.综合接入模块：支持4路VGA或者4路DVI或者4路HDMI信号接入，4路3.5音频输入。 12.交换矩阵模块：每个交换矩阵模块配置不低于32个千兆POE端口，每个POE端口支持一台云终端一体机同时运行。 13.控制面板：同一按键具备一键开机，一键关机；支持音视频切换功能；具备小型 LED 显示屏，显示云主机运行状态；配合综合管理云主机，可以在关机状态下通过按键操作实现系统备份和系统恢复。 ▲14.音视频控制机模块提供全千兆POE馈电网络端口, 每台一体化运维管理平台具有64个RJ45端口，每个端口馈电功率≥180W,满足学生位置千兆数据交换及供电需要。 15.主机电源模块和风扇模块均支持单个模块热插拔； 16.全系自动开机及关机功能：系统只要开启或关闭云主机，即可自动开启或关闭整个教室的云终端（彻底断电），无需学生手动开机关机操作。 |
| 2 | 运维管理桌面平台软件 | 1.提供C/S 架构的云教室教学管理系统，为确保软件授权的真实性，需支持硬件加密狗方式授权模式。 2.为保证虚拟机的稳定和安全，底层采用硬件加密，免受病毒和恶意操作干扰。深度还原后保证机器可以100%恢复到原始设置的节点，具有“还原”和“不还原”两种工作模式，具有“还原”、“不还原”，“还原+不还原”和“不还原+还原”四种组合。 3.管理员只需要做好基础模板和各种使用环境，需要的时候以模块的方式或者更新包的方式下发，所有客户端的搭建都是智能、免维护的。因此解决了重复性劳动问题。 4.具有多种工作模式，无论系统出现何种突发情况，均具备快速自我恢复的能力 5.云管理平台具有通过网络向学生发送开启保护和关闭保护的指令，实现网络远程开启和关闭保护，方便给用户的日常使用和维护。 6.云管理平台具有通过网络向学生发送显示设备状态的命令，执行后在每个学生端显示器上，云管理平台的管理端具备显示终端IP、登录信息、正使用的虚拟环境，以方便维护。 7.可以实现远程重启、关闭、终端系统和服务器；能查询每台终端状态，能统一修改ip，设置桌面背景、分辨率、密码等。 8.客户端运行环境的管理和配置都通过管理平台统一实现，如环境部署、操作系统升级、应用更新等； 9.客户端环境运行不依赖于后台服务器提供运算能力，而是利用本地硬件，后台服务器只用以实现对客户端的集中管理和镜像存储； 10.在服务器离线状态下依旧可以运行教学环境并实现多环境的本地切换；并且可完成本地已有教学环境的数据更新和新教学环境的部署，同时更新数据和新教学环境保存并上传。 11.管理系统需支持客户端工作在UEFI模式下，包括UEFI启动及采用UEFI PXE协议进行集中部署； 12.客户端支持通过其他启动介质比如用U盘、硬盘实现虚拟机镜像灵活的按需部署，在任意客户端部署好后上传到服务器；其它机器自动检测更新部署，该部署不影响到网络中其他的客户端管理系统制作的虚拟机镜像具备硬件无关型的特点，即同一个镜像能够在所有机型上正常启动运行； 13.虚拟机文件支持通过移动介质比如移动硬盘的快速部署实现客户端的虚拟机点对点部署并可以对所需要的虚拟机环境进行选择按需部署，以方便管理老师留存备份并将教学环境延伸至课堂之外； 14.为防止病毒或者恶意篡改，虚拟机镜像文件格式不可读取 ； 15.无需要对内部网络架构进行额外配置，在能ping通的网络条件下即可实现管理系统的全部功能； 16.可支持Windows平板、手机进行服务器的远程管理 17.远程管理：管理员可以在自己的电脑上安装上Web端管理工具，就可以监控到服务器端的管理界面，并可以远程操作。同时可以设置邮件/短信告警，系统可以推送错误信息到管理员的手机/邮箱。这意味着管理员理论上可以在任何有网络的地点对单位的IT进行运维和管理。 18.客户端支持有多个虚拟机环境并存于本地并可以在多个环境中进行切换； 19.客户端的每个虚拟机环境支持工作在还原及不还原的运行模式； 20.客户端支持在只有一块硬盘的环境下能够划分出一个共享的存储区域，该存储区域在任何一个虚拟机环境运行下均可见、可执行读写操作； 服务器端 21.管理服务器只提供管理及部署功能，对性能和操作系统没有特别的要求，支持的操作系统包括Windows10，Windows server 2012，Windows Server 2016； 22.管理服务器能够实现高速系统部署，能够实现全千兆交换网络下的全线速部署； 23.云终端系统镜像智能管理功能：云终端本地无系统，其系统镜像统一存放于服务器，支持单键切换全体学生终端的操作系统。 24.学生终端专属私有磁盘:支持学生终端配置专属私有盘符，存放学生端私有数据，云终端一体机断电或重启数据不消失，其他终端不可访问，支持教师端可以任意访问和进行管理操作。 25.支持广播教学/教学示范/小组操作讨论/多学科考试/学生状态管理/语音广播教学/屏幕巡视/单独辅导/实名注册/载入名册。 |
| 3 | 教师操作平台 | 1.千M网络口同时具备POE功能，同时满足一体机供电需要。 2.流畅使用教学大纲要求的各种WINDOWS /7/8/10 32&64bit平台教学软件,无软件兼容性问题，独立显卡支持各种3D渲染软件。 3.具备HD 1080P高清视频纯硬件H.264编码能力，专用硬件实时捕获教师多媒体一体化计算机显卡接口数据实时生成H.264视频流，完全不占用教师CPU，完全无软件兼容性问题，超低视频延时（约100~300毫秒）。 4. I7-9700 16G M.2 256GSSD+1T 2G独立显卡 DVDRW Win10，23.8英寸1920*1080真彩液晶面板。 5. 一体化算机操作系统支持双通道（网络虚拟固态硬盘和本地固态硬盘），教师或控制中心一键切换；本地硬盘一般用于考试等数据要求双备份的环境，平时无需使用，所以本地硬盘平时处于彻底关闭状态(不通电）彻底保障数据安全，需要时由教师或控制中心一键开启。 6.电源及功耗：无需专用电源（POE技术，网线兼供电），功耗＜180W/单机； 7. 一体化算机连接外部只需要一根通用超五类网线，即可完成千M数据传输、实时音频数据传输、实时视频数据传输、供电（无需220V强电），真正实现一线通。 |
| 4 | 学生智能终端 | 1.学生云终端为适用于多媒体数据同步传输的云终端，支持桌面虚拟化技术，支持标准鼠标键盘、显示器电源接入； 2.处理器采用x86架构，CPU：≥Intel I5-9400F 六核心9MB缓存，基频不低于2.9GHZ，采用14纳米制程； 3.内存容量不低于8GB，硬盘容量不低于512GB（SSD）,独立显卡NVIDIA GTX 730 Ti 2GB,学生云终端操作系统支持双通道（网络虚拟固态硬盘和本地固态硬盘）； 4.标准网络接口≥2个，D-SUB接口≥1 个，HDMI接口≥1个，USB接口≥4个，立体声耳机和麦克风接口≥2个，RJ45千M网络口同时具备POE功能；显示分辨率1920*1080，局域网支持1000M,支持网络存储及本地存储双通道,教师端可以一键切换。 5.学生智能终端采用POE供电连接外部只需要一根通用六类网线，即可完成千M数据传输、实时音频数据传输、实时视频数据传输、供电（无需另外敷设220V强电），真正实现一线通。 6.全金属一体化成型外壳，坚固耐用。终端集成DC12V显示器供电接口可直接供电显示器,无需敷设220V强电。 7.可流畅使用教学大纲要求的各种WINDOWS /7/8/10 32&64bit平台教学软件,无软件兼容性问题； 8.可独立播放4K高清视频,流畅浏览互联网高清视频节目，流畅点播资源库高清视频节目，支持各种音视频格式； 9.为保障教学活动的连续性和安全性，学生端需嵌入教学软件，学生端在Windows系统下均能用同一套教学软件完成屏幕广播、师生对讲、分组讨论等基本教学活动，服务器关机不影响基本授课。 10.先进的“零终端”模式，即插即用，零配置，不怕电脑病毒攻击，零软件维护。 |
| 5 | 幼儿园环境创设3D仿真设计平台 | 1.平台包含幼儿园教学活动设计虚拟仿真教学内容，依托全三维仿真的幼儿园整体环境，对幼儿园教学活动设计所涉及到的全部教学内容和实训内容，进行了虚拟仿真的再现和体现。基于幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术五大领域的发展要求，为学前教育专业教学提供专业的自然教育课程资源，学习如何促进儿童在情感、能力等方面的发展。 2.系统的三维场景素材库为整体幼儿园教学、活动和生活环境，包含了幼儿园整体园区环境、游乐区、教学楼环境和教学楼内各教室内部环境，所有环境全部为纯三维精细建模完成，1:1完全仿真真实幼儿园环境。 3.系统的三维场景素材库为整体幼儿园环境，包含了教学楼内部以及教室内部环境： 4.以上所有场景，全部为精细化三维仿真建模而成，非flash二维平面场景也不能是全景图片场景。不论是幼儿园外部区域还是主体教学楼区域,还是每个教室的内部，均可以实现360度无死角自主漫游和浏览，每一个区域都可以自主浏览和漫游。 5.幼儿园主体建筑： 幼儿园主教学楼一栋，教学楼按照中高端幼儿园规格和标准制作，色彩亮丽丰富，符合幼儿园氛围； 6.室内环境： 幼儿园主体建筑内的室内布局和格局都按照高级幼儿园的标准制作完成，包括房间格局、房内学习设备、学习用具、桌椅板凳等室内家具的摆设，幼儿园环境墙体墙面装饰、房间格局。 7.幼儿园基础环境与主题方案设计：以三维交互操作的方式，对幼儿园环境进行规划和陈设。 7.1系统包括室内环境创设和户外环境创设，用户可根据提供的素材和功能进行区域划分和物品陈设，教室环创元素包括语言区、科学区、美工区、益智区、建构区、生活区等，再到每个区域布置摆放桌椅、贴纸、玩教具等适用物品，也可满足对楼内环境如小、中、大班、活动室、蒙特梭利教室、游戏室、音乐教室等进行部署；户外环创元素包括沙水设施、攀岩设施、大型器械、绿化设施、集体活动设施等，对整体校园环境，如对楼宇和室外活动区域进行规划。系统至少提供2个设计方案示例模板供参考，每个示例方案中使用的模型物品不少于10件。 7.2素材库：系统提供必要的模型（包含材质贴图）库，模型库包含不少于200种模型——除了用于搭建基础框架环境的模型外，还包括部分主题活动的素材（如与生肖、节庆、季节、节约用水等主题相关的展板模型）。所有模型均为1:1完全仿真真实幼儿园纯三维的精细建模。对系统模型库的要求：系统默认对模型库的模型进行分组，分组依据可以是教室的各个区域，例如“盥洗区、阅读区、声乐区、建构区、体育区、数学区、表演区、益智区、美术区、娃娃家”等，也可是“公共类、节庆类、礼仪类、生肖类、亲子作品类”等，也可是其它合理的分组方式。可以是多种分组方式并存的情况，但应做到一目了然。系统默认分组数量不少于8个。在分组展示模块的UI面板上，每个模型以缩略图展示；每页展示的模型数量不多于10个以方便检索查找。支持输入关键字搜索功能，以快速查找和应用目标物品。 7.3角色库：系统提供的三维人物角色需要至少包括主班老师、配班老师、生活老师、小班男同学、小班女同学、中班男同学、中班女同学、大班男同学、大班女同学、园长、保安、值班领导、校医、男家长、女家长等不少于15个三维人物角色。角色全部为精细三维模型人物角色，模型为低边poly模型，贴图尺寸1024x1024p，整洁、色彩搭配合理，角色动作协调合理，逼真、生动。角色符合相应人员标准形象要求，服装以及装饰和仪容仪表等。 7.4动作库：不同的角色在场景内可以设置该角色相应的动作如走路、跑步、鞠躬、举手、对话、坐下、站立、弯腰、读书、授课等角色动作，动作连贯自然，符合对应角色形象。 7.5智能扫描模块：系统配备智能扫描终端，通过相机镜头扫描实物，自动生成实物对应的三维模型和贴图信息，扫描终端可导出FBX,OBJ格式的三维模型文件。 7.6模型导入模块：支持用户导入FBX格式的三维模型和贴图，会将其纳入模型“自定义库”，作为一个标准模型或墙饰资源。系统默认至少提供一个标准模型和一个墙饰资源作为示例。 7.7 系统操作和设计功能：可将模型库中的物品从UI面板上拖拽（或点击）、摆放到场景中。然后可对物品进行大小、位置、方位等细节调整，以精准放置。具体表现为：物品被拖拽、摆放到场景后为标记为突出展示状态，这时点击“缩放”按钮，可调整其大小；点击“移动”按钮，可调整其位置；点击“旋转”按钮，可调整其方向。对于每个当前选中、正在操作的物品，当按下键盘F键时，视角须聚焦到该物品，并且系统展示该物品的属性面板，上面显示了物品名称、缩放移动旋转数据、物品描述等信息。选择每件物品时，提供“复位”功能，用于将该物品重置为打开方案时的初始状态；提供“复制”功能，用于复制一个与当前一模一样的物品；提供“锁定/解锁”功能，锁定状态的物品，将不能被编辑修改，除非重新解锁；提供“删除”功能，确认删除会将已选物品从当前方案中移除。 7.8三视图功能：通过点击XYZ各轴向标记，可切换到上下左右前后6个正视角。对于操作功能，系统提供提示信息。 7.9 双坐标编辑：对每个物品进行“移动”、“旋转”、“缩放”三种调整操作时，可在“世界坐标”和“自身坐标”间切换：在“世界坐标”模式下，物品以教室的方位为基准进行调整；在“自身坐标”模式下，物品以本身的正向方位为基准进行调整。场景浏览功能：系统支持飞行视角、第一人称视角、第三人称视角在场景中自由走动，自由控制视野，以便找到合适的观察和设计位置点。 7.10系统提供已搭建到场景中的物品的清单列表，操作者可点击列表中的物品名称快捷地选中场景中对应的模型，继以调整。 7.11系统提供方案保存功能和方案输出功能；方案保存功能允许用户随时将当前正在设计的方案场景进行自命名保存。保存时，UI面板上须记录方案名称、方案用品、完成时间等信息；系统不限制保存方案的个数。方案输出功能允许用户按照设定视角将方案输出为预览照片留存在操作系统本地，便于回顾和分享。 8.系统全部场景为三维仿真场景，所有流程内容均为三维场景内搭配三维动画和仿真交互进行，不能以简单flash动画或视频代替满足学校的优质教学资源要求。 |
| 6 | 学前卫生保健虚拟仿真教学平台 | 1.学前教育卫生与保健虚拟仿真教学资源平台，依托全三维仿真的幼儿园整体环境，对卫生与保健所涉及的教学内容和实训内容，进行了虚拟仿真的再现和体现。 2.系统提供的三维人物角色需要至少包括主班老师、配班老师、生活老师、小班男同学、小班女同学、中班男同学、中班女同学、大班男同学、大班女同学、园长、保安、值班领导、校医、男家长、女家长等不少于15个三维人物角色。角色全部为精细三维模型人物角色，模型为低边poly模型，贴图尺寸1024x1024p，整洁、色彩搭配合理，角色动作协调合理，逼真、生动。角色符合相应人员标准形象要求，服装以及装饰和仪容仪表等 。 不同的角色在场景内可以完成该角色相应的动作如走路、跑步、鞠躬、举手、对话、坐下、站立、弯腰、读书、授课等角色动作，动作连贯自然，符合对应角色形象。 3.幼儿园主体建筑： （1）幼儿园主教学楼一栋，教学楼按照中高端幼儿园规格和标准制作，色彩亮丽丰富，符合幼儿园氛围； （2）幼儿园教学楼共3层，每层走廊可以通行，并可以从一层大厅楼梯走到每层的不同房间； （3）一层大厅要宽大、明亮，并可以通过楼梯虚拟步行到2、3层和教室内。 以上所有场景，全部为精细化三维仿真建模而成，非flash二维平面场景也不能是全景图片场景。不论是幼儿园外部区域还是主体教学楼区域还是每个教室的内部，均可以实现360度无死角自主漫游和浏览，每一个区域都可以自主浏览和漫游。 4.室内环境： （1）幼儿园主体建筑内的室内布局和格局都按照高级幼儿园的标准制作完成，包括房间格局、房内学习设备、学习用具、桌椅板凳等室内家具的摆设，幼儿园环境墙体墙面装饰、房间格局。 （2）室内环境内容为： 一层：接待大厅（大屏展示餐食名称）、小小银行、小小超市；小一班、小二班、小三班、保健室、室内活动室、配餐室； 二层：中一班、中二班、中三班、大一班、大二班、大三班、阅读室； 三层：多功能厅、蒙特梭利教室、奥尔夫音乐教室、快乐体育教室、益智游戏教室、天台活动区； 以上所有场景，全部为精细化三维仿真建模而成，非flash二维平面场景也不能是全景图片场景。不论是幼儿园外部区域还是主体教学楼区域还是每个教室的内部，均可以实现360度无死角自主漫游和浏览，每一个区域都可以自主浏览和漫游。 5、系统包含“幼儿园环境认知”模块，分别从“建筑卫生”、“设备和用具卫生”和“社会心理环境”三个方面对幼儿园环境展开讲解。 5.1建筑卫生至少须包含园址选择、内部布局、各室配置、通风保暖、采光照明等5个方面的三维场景浏览讲述，各个方面具体讲述的内容总数不少于10个（如“各室配置”方面又可分为活动室、卧室、卫生间、医务室4个具体讲述的内容）。 5.2设备和用具卫生至少包含家具卫生、玩具卫生、教具和文具卫生、生活卫生用品卫生、体育用具卫生等5个方面的三维场景浏览讲述；社会心理环境至少包含师生关系、同伴关系、建立家庭沟通、周边社会环境等4个方面的三维场景浏览讲述。 6.系统须包含“人体结构与保育”模块，分别从“结构学习”、“结构考核”和“案例实训”三个方面对幼儿身体发育展开学习和练习。 ▲6.1对人体骨骼、器官等生理结构须包含人体运动系统、呼吸系统、消化系统、泌尿系统、生殖系统、循环系统、神经系统、内分泌系统，重点是对幼儿生理系统的特点和根据幼儿生理系统特点引出的成长过程中须注意的问题。要求是全三维精准仿真的骨骼、器官模型。系统提供UI面板作为生理系统和操作模式的切换。 6.2在学习模式下，鼠标移入三维模型的某个部位会有其名称显示；点击三维模型的某个部位（如膝盖骨），该部位会突出展示（画面特写及材质闪烁），同时模型一侧会弹出其面板介绍，介绍内容例如提醒幼儿要保持正确的站、坐、走姿势；发现有八字脚、罗圈腿、驼背等骨骼发育异常的情况，应及时就医矫治等。 6.3在考核模式下，鼠标移入三维模型的某个部位会弹出名称，操作者点击三维模型的某个部位（如膝盖骨），该部位会突出展示（如高亮闪烁），同时模型一侧会弹出与该部位相关的一道或多道知识考题。系统对作答情况进行记录和统计，在操作者中途退出或完成全部题目后，弹出面板显示其完成情况，包括得分、用时、正确率等，并将做错的内容整理到错题本中供复习巩固。 6.4儿童生理系统保育案例实训须包含 “冬天穿得越多越安全？”、“夏天不要贪吃冷饮”、“呼吸系统：保护鼻子”等不少于5个实训内容，每个均为纯三维仿真情景模拟实训任务，系统须通过三维场景、实训任务发布、考题、交互操作等方式，对教学相关知识、实训等内容进行交互式实训任务练习。实训任务按照学习流程和顺序进行，学员需要按照顺序完成任务后，方可进入下一环节，即要求学员对上一关节的内容完全掌握后，才进入新的实训任务。实训过程中，具备计时、计分、结果记录、成绩统计的功能。 实训任务须以角色扮演的方式进入，均有人物角色、虚拟互动，角色之间有对话、动作交互、任务协作等方式。 7.系统须包含“生理疾病和预防”模块，从“疾病速识题库”和“疫情防控实训”对幼儿疾病辨识和幼儿园传染病应急预案两个方面展开实训。须可随时重头开始进行实训。 7.1疾病速识题库须提供幼儿园常见疾病与预防实训练习，疾病包括6大类：感染性疾病、传染性疾病、寄生虫疾病、皮肤病、营养性疾病、常见五官疾病。总共不少于30种。开始练习后，系统以信息滚动的形式展示某种疾病的病因、症状、预控测量与措施、护理知识、幼儿表征等描述，同时计时，操作者需根据描述，快速地辨识该疾病，并从系统给定的选项中选择。选对后便可以继续辨识下一个疾病。练习结束后，系统须提供结果统计，内容包含完成题目数目、使用时间、平均用时、错题记录等。 7.2疫情防控实训完全按照幼儿园发现传染性疾病（如腮腺炎）后的应急处置流程展开实训，实训包含发现传染病疫情、向保健医确认病情、向家长说明病情、疫情上报、区教委指导、布置防控、保健医讲解环境消毒等主要环节。每个环节均为纯三维仿真情景模拟实训任务，系统须通过三维场景、实训任务发布、考题、交互操作等方式，对教学相关知识、实训等内容进行交互式实训任务练习。实训任务按照学习流程和顺序进行，学员需要按照顺序完成任务后，方可进入下一环节，即要求学员对上一关节的内容完全掌握后，才进入新的实训任务。实训过程中，具备计时、计分、结果记录、成绩统计的功能。 实训任务须以角色扮演的方式进入，均有人物角色、虚拟互动，角色之间有对话、动作交互、任务协作等方式。所有任务环节中，又按照课程知识点，细分到各小章节。须可随时重头开始进行实训。投标时提供软件功能演示。 8.系统须包含“膳食营养和卫生”模块，从“营养膳食保育案例”、“带量食谱编制”两个方面对幼儿膳食和卫生相关知识进行实训练习。 8.1实训过程为操作者以营养师的视角，根据园中幼儿的情况，以每日为单位，从提供的可选餐食中自主选择饮食品类，并在一定区间内输入合理的配餐量，餐饮搭配满足幼儿的能量和营养需要。具体指标应包含幼儿的能量需要、宏量营养素（如蛋白质、脂类、碳水化合物）、微量营养素（如矿物质、维生素）等。已选用的所有餐饮项及用量信息应整合列出到UI面板上，操作者可在面板上进行餐饮项用量修改等操作，既保证单项配量合理，又能通过调整用量达到全局配量均衡的目的。 8.2营养膳食保育案例至少包含10种营养教学实训案例，如蛋白质缺失与过量、脂肪缺失与过量、热能缺失与过量、维生素a缺乏与过量、维生素b1缺乏与过量、维生素b2缺乏与过量、维生素C缺乏与过量、维生素D缺乏与过量、进餐时细嚼慢咽、不边吃边说笑等。进入每个案例，会有三维仿真场景对幼儿情况进行展现，可操作保教老师的角色在三维虚拟幼儿园教室中走动，对场景中幼儿进餐的情况进行观察和干预。系统须以保教老师为主观视角与幼儿开展语言交流，并在系统设置的多个处理选项中选择一种正确的策略引导幼儿向膳食均衡的方向发展。当选择了错误的引导方式时系统会提示错误并解释错误原因。每个案例中须提供对应案例所描述情况的知识点，可以以文字或视频资料的形式存在，可随时调出或关闭。 8.3 带量食谱编制是模拟营养师配餐过程，具体如下： （1）设置人物信息和每日营养素需要。须选择配餐目标的性别、年龄，进而确定全日能量需要（如4岁男孩全日需要约1400kc能量），以及全日蛋白质需要、全日脂肪需要、全日碳水化合物需要。对于全日脂肪需要和全日碳水化合物需要，系统提供计算公式，须填入符合标准的量值才能进入下一步设定。 （2）设置每餐点营养素需要。设置三餐两点的能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物需要，这四种需要均须按照系统给定的计算公式基于第（1）步中的基础数据算得。但系统须提供参考答案。 （3）配餐。系统提供公共菜肴库，菜肴系需包含主食、荤菜、素菜、汤羹、粥、饮料、熟食、糕点、凉菜、其他类等不少于10类，共计不少于500道菜；须可在三餐两点5种情况间切换以明确当前是在配置哪一餐；须由公共菜肴库中选择任一种菜添加到食谱单，该菜即会出现在“生成菜谱”中。在生成的菜谱中，还须展示该菜的构成成分以及用量（因每道菜由多种成分组成，例如白菜肉馅水饺主要由面粉120g、大白菜100g、猪肉（肋条肉）50g和小麦粉60g这四种成分组成，所以500多道菜的食材原料总共不少于2000种）。 （4）数据展示。在配置了一道菜后，系统须展示当前已配置的三大营养素的含量（g）、相对比例和占全日能量目标值的比例（如417/1400kc）；系统须展示三餐能量值的比例，以及每餐的三大营养素比例。系统须展示当前一日菜谱各项营养值（即食物成分重要的物质含量），不少于15项。 （5）食物成分表。作为配餐参考，系统须将食物成分（不少于2000种）以表格的形式展示，可随时调出查阅。其分类依据不少于20种（如谷物及制品、薯类、干豆类、蔬菜类、菌藻类、水果类、坚果类、蓄肉类、禽肉类、乳类、蛋类、鱼虾蟹贝类、速食食品、饮料类、油脂类、调味品类、糖类、婴幼儿食品类、婴幼儿食品类、含酒精类等）。对每种食物成分，须明确标注其名称、大类、亚类、食部（%）、能量（kcal）、蛋白质（g）、脂肪（g）、碳水化合物（g）、钙（mg）、磷（mg）、铁（mg）、锌（mg）、硒（mg）、碘（mg）、视黄醇当量（A）（g）、硫胺酸（B1）（mg）、核黄素（B2）（mg）、尼克酸（B3）（mg）、抗坏血酸（维C）（mg）、维D（mg）、维E（mg）和备注信息（个别成分说明）等不少于20种重要的物质含量。需提供搜索功能，输入关键字即可将搜索相关的食物成分筛选展示出来。 9.系统全部场景为三维仿真场景，所有流程内容均为三维场景内搭配三维动画和仿真交互进行，不能以简单flash动画或视频代替满足学校的优质教学资源要求。 |
| 7 | VR一体机 | 1.屏幕分辨率：4K，75Hz刷新率，Fast-Switch快速响应技术，镜片：菲涅尔镜片； 2. 八核处理器，主频2.45GHz，64位，Kryo280 CPU，10nm制程工艺； 3. 视场角101°FOV； 4. 可佩戴眼镜设计，无需视力调节，自适应瞳距，内置“护眼模式”，可在系统设置中开启； 5. 内存容量≥64G ROM，4GB RAM ，支持256GB SD卡扩展； 6. 支持802.11b/g/n/ac 2.4G/5G WIFI连接，支持MIMO技术，双频双天线，支持Miracast屏幕投射，支持无线文件传输，支持无线投屏播放视频；手柄支持蓝牙4.2无线连接； 7. 3500mAh电池容量，续航超过3小时，Type-c usb充电及数据传输接口； 8. 兼容3D视频、VR视频、支持Unity、UE； 9. 内置扬声器，内置麦克风，支持3.5mm音频接口外接耳机； 10.T型佩戴结构，自适应顶部绑带，机身电池后置设计； 11.配有操作手柄，通过一体机自带按键和操作手柄均可实现操控，机身配有返回键、确认键、音量调节键、开关机键，支持音量外放功能，即使不用耳机也能听到一体机里播放的内容声音。 |
| 8 | VR教育系统移动端软件 | 涵盖中小学语文、数学、英语、物理、化学、生物等科目，包括但不仅限于以下课程：狮子和鹿、游山西村、两个铁球同时落地、湖心亭看雪、观察物体三视图、磁现象和电流的磁效应、能量的转化与守恒、欧姆定律、金属的化学性质、人类重要的营养物质、溶液酸碱性的检验、物质溶解时的热现象；以及科普知识、传统文化、艺术几大课外知识板块：欧洲艺术作品展、齐白石作品展、心理康复训练、VR心理克服训练等课程内容. 1.全方位沉浸式体验，场景漫游。 2.3D 仿真高清场景及模型。 3.内置生动的语音朗诵讲解。 4.小巧灵活，操作简单，使用方便。 5.支持互动、做题等交互体验。 6.3D 仿真高清场景及模 7.内置生动的语音朗诵讲解。 8.小巧灵活，操作简单，使用方便。 9.小学可交互课程列表： 语文：茅与盾的集合、陶罐和铁罐、狮子和鹿、刻舟求剑、惊弓之鸟、亡羊补牢、两个铁球同时落地、渔夫的故事、游山西村、龟兔赛跑、秋夜、夜雨、爱莲说、春、敕勒歌、湖心亭看雪、过故人庄、山行； 科学：两种电荷、电流和电路、串联和并联、电压、电阻、显微镜的使用、动物细胞的结构、植物细胞的结构、炽热的金星和水星、登陆月球、地球的孪生兄弟——火星、飞向太阳系的边缘、光环中的土星、行星比一比、行星的诞生、行星里面是什么、木星是个大家伙、太阳系的诞生； 英语：Hello、Colours、Look at me、We love animals、Let’s eat、Happy birthday、Welcome back to school、My family、Do you like pears、How many； 数学：排水法求体积、观察物体三视图、数学几何； 艺术：印象派画展、欧洲艺术作品展、齐白石作品展； 安全：家庭地震逃生、灭火器、图书馆火灾、校园地震、预防新冠小勇士； 素质：垃圾分类-学校、垃圾分类-小区、垃圾分类-街道、垃圾分类-医院、垃圾分类-公司； 心理：VR心理康复训练、VR心理克服训练、VR心理测试； 科普：地球、海洋与陆地、太阳系、电和磁、天气、动物生长、人体的结构、显微镜实验加实操、植物生长、自然界的水、家庭用电、牛顿第一定律、阿基米德、探索宇宙、走进信息时代的电磁波、对蜡烛燃烧的探究、拉瓦锡的定量法则、电能的输送、走进信息时代的电磁波、燃烧、灭火、化学肥料、水的净化、金属资源的利用和保护、盐、走进化学实验室、微观、滑轮； 初中可交互课程列表： 物理：阿基米德、比热容、电流的热效应、磁现象和电流的磁效应、空气的压强、力的合成、电阻、杠杆平衡、杠杆原理平衡条件、光的反射、光的折射、内燃机、能量的转化与守恒、牛顿第一定律、机械能、欧姆定律、认识电动机、认识发电机、声音、水之旅、凸透镜成像、液体的压强、测量电功率、电荷的相互作用、电流的热效应、电能的输送、速度、探索宇宙、走进神奇、走进信息时代的电磁波、串联和并联、电压和电流、分子、滑轮、滑轮组、开路通路和短路、密度上、密度下、摩擦力上、摩擦力下、微观； 化学：初识化学、化学欢迎你、化学式和化合价、质量守恒定律、走进化学实验室1、走进化学实验室2、常见的酸和碱1、常见的酸和碱2、常见的酸和碱3、初识原子与化学家介绍、粗盐中难溶杂志的去除、对蜡烛燃烧的探究、对人体吸入和呼出气体的探究、二氧化碳的实验室制取与性质、二氧化碳和一氧化碳、二氧化碳制取的研究、分子和原子、化学肥料、金刚石和石墨、金属的化学性质、金属的化学性质1、金属的物理性质和某些化学性质、金属资源的利用和保护、拉瓦锡的定量法则、氯化钠溶液的配制、灭火、氢气制取实验、燃烧、燃烧的条件、人类重要的营养物质、溶解度、溶液的实验活动、溶液的形成、溶液酸碱性的检验、如何正确书写化学方程式、生活中的化学物质、实验活动、水的净化、水的组成、酸和碱的化学性质、酸和碱的中和反应、酸碱盐的溶解性、物质的变化和性质、物质溶解时的热现象、盐、氧气、氧气的实验室制取与性质、原子的结构、制取氧气、制取氧气1、走进化学实验室3； 科普：地球、海洋与陆地、太阳系、电和磁、天气、动物生长、人体的结构、家庭用电、显微镜实验加实操、植物生长、自然界的水； 安全：家庭地震逃生、灭火器、图书馆火灾、校园地震、预防新冠小勇士； 艺术：印象派画展、欧洲艺术作品展、齐白石作品展； 素质：垃圾分类-学校、垃圾分类-小区、垃圾分类-街道、垃圾分类-医院、垃圾分类-公司； 心理：VR心理康复训练、VR心理克服训练、VR心理测试； |
| 9 | VR-Maker创客编程软件 | 1.具有三维制作部分和编程部分。编程部分有70个以上的可以自由排列组合并修改参数的编程块组成，如并联结构、从属结构、条件结构、坐标参数、时间参数、运动路线等，能够制作出的不同程序，如三维游戏等。可以直接看到拖拽生成程序的详细源代码。 2.可导出制作好的游戏、程序、内容到头显上，并通过手柄进行实时的交互操作。 3.三维制作部分有一千种以上不同模型素材和场景（科目类四百种），可以更改刚体、三维坐标、灯光等属性。 4.以三维的方式搭建自定义场景，可为物体添加基本物理效果。 5.可为场景中的物体添加积木式的脚本，内置不少于10个有预设作品。 6.制作出的作品，可通过独立EXE、平面三维、AR、MR、VR、全息的形式展示，每种形式皆有不同硬件。 7.可生成场景展示视频，可生成EXE程序文件。脱离VR-Maker可以独立运行。 8.能提供60节课配套的教学课案，供老师教学使用。学生根据课案学完全部课程，可运用简单的编程交互功能，能够独立搭建各种VR场景，可任意创作出自己的VR编程作品，完成10个程序作品。 9.编辑器可以导入通过三维扫描仪扫描的模型或者学生自己制作的模型，并对其进行修改。 10.支持国际主流VEX IQ机器人模块。其中模块部件有链轮组、左右机电支架、电机撑柱、底盘、举臂电机组、机械臂支架零件、长机械臂、短机械臂、长机械臂前爪、短机械臂单排梁等50个以上模型部件，预设场景动画装配拼接过程。也可自由组合拼接新的样式机器人。 11.内含60节三维创客编程软件的教学课程包括学科结合编程课程，供老师学生使用和教学。每节课包括PPT课件（包含学科知识点和编程知识点）、视频、word教案各一份。每节课时长90分钟。 |
| 10 | VR教师端中控系统 | 1. 跨平台适配：VR教学系统支持移动端Android 2. 状态显示：可查看所有学生VR设备状态：在线、离线、播放中； 3. 设备控制：可批量控制所有设备，也可单独控制某一VR设备的课件播放与停止； 4. 远程关机：可同时控制所有VR设备的关闭； 5. 模式切换：可控制学生VR设备的状态切换。控制模式下，所有学生VR设备按任意键不能随意退出当前课件内容；自由模式下，学生可自由浏览设备上任意课件内容； 6. 支持无外网的场景：无外网互联网接入可正常使用； 7. 支持并发100台学生VR一体机同时在线播控； |
| 11 | 教师端播控平台 | CPU：Intel x5-Z8350； 运行内存：≥4G； 内存：≥64G 支持内存卡128G； 屏幕：10.1英寸(1920*1200)； 电池容量: ≥6500mAh； 尺寸大小:261*168*9mm； 操作系统：安卓+WIN10； |
| 12 | VR充电车 | 1.主体材质：1.0-1.8mmSPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合。 2.采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3.分三/四层前后放置设计，每层可容纳10位VR设备同时充电，采用USB充电模式，同时赠送安卓数据线方便安全。 4.高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手。 5.环保 ABS 工程塑料单机隔断，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，同时又预留凹槽方便拿取电脑。 6.一体化电源管理系统： A. USB供电，5V/2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 B.过载保护:当功率过大或电流不稳定时自动断电，防止损坏设备。 C.带有定时时长显示屏，数码显示定时时长。 D.互循环散热结构，自动控制风扇在一定温度区域内启动风扇强制散热，充电过程中产生热量由风扇强制排出，保证设备在安全温度运行，整体安全可靠，节能环保。 E.满足宽频电压输入，范围为110V-240 V 。 7.标配防漏电、防短路多重保护系统，确保使用者人身安全。 8.柜体侧面带有置物槽，可存放电源线，无线AP等。 9.配消毒功能。 |
| 13 | 企业级无线路由器 | 支持教室头显局域网搭建和网络连接，配合PAD对VR头显的控制. 1200M/5G双频/企业级AC,采用MU-MIMO技术,无线带机量50台,天线系统覆盖半径可达100米,支持4路宽带接入。 |
| 14 | 教师主机 | CPU:≥I7-9700；内存≥16G M.2； 硬盘≥256GSSD+1T ；显卡≥4G独立显卡 DVDRW Win10，液晶显示器≥23.8英寸。 |
| 15 | 网络中控 | 1.网络中控采用嵌入式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有四种输入源选择，控制面板可四键或自定义加密并可远程批量设置； 2.系统可实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能。“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享。 3.有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化。可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等。当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用。 4.可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测、记录投影机工作时间，统计各多媒体教室使用的课时数，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间。 5.具备教务管理功能，系统详细记录了教师的所授课时、所用设备、时间等内容，具有时间志、实名志记录查询功能，可按时间和姓名查询教师使用信息、设备使用信息和故障信息等记录，并进行统计分析，为教务管理提供了真实的量化数据。可以进行分类汇总，需要有总的报表与具体使用清单,可与学校的教务排课系统无缝对接，做到实时更新。 6.跨网段要求，控制机可放置在任意网段并能完成对中控设备的管理，中控设备所在网段无需再增加额外电脑。 7.防盗报警功能，系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警。 8.内置（非电话机形式）语音对讲网络功能：运用数字语音压缩传输技术实现对讲，一键式按钮呼叫:呼叫排队等待及网络故障时有语音提示功能,教师可以通过对讲与控制室的管理人员通话，实时解决问题，接通后自动显示该教室的视频画面及计算机桌面,对讲内容可同步录音存储,。（教师按讲台上按钮的同时，远端主控室管理员电脑屏幕上自动弹出呼叫请求画面；管理员与教师双向对讲，并可同时处理不同教室的呼叫请求，支持呼叫排队、等待、调度功能）。 9.具有>=3进2出HDMI接口 支持TDMS信号和DDC信号，超低功耗支持节能标准数据速率最大支持3.4Gbs，每路输出都带ESD保护；支持12bit 深色技术，支持3D输入输出，支持485命令控制，支持HDMI1.4版本，支持全高清3D和4Kx2K分辨率，支持HDCP1.3，支持340MHz/3.4Gbps单通道(10.2Gbps所有通道)带宽，支持无压缩音频，支持12bit单通道(36bit所有通道深色技术) . 10.与学校教师教育学院现有中控管理系统能够无缝兼容。 |
| 16 | 高清显示屏 | 一、屏体要求 1.像素间距：2.0mm，宽6.4米×高2.56米， 2.像素组成：表贴三合一； 3.像素密度：≥250000点/㎡； 4.显示屏模组采用5V直流电供电； 5.显示屏亮度：校正后≥600cd/㎡； 6.色温可调范围：2500K～15000K（投； 7.对比度≥10000:1； 8.峰值功耗：≤450W/㎡，平均功耗：≤150W/㎡； 9.驱动方式：恒流驱动32S； 10.换帧率：50/60Hz； 11.刷新率：≥3840Hz； 12.发光点中心偏差：<3%； 13.屏幕水平视角：≥140°，垂直视角：≥140°； 14.模组间亮度均匀性：≥98%； 15.色度均匀性：校正后±0.003Cx,Cy之内； 16.具备热拔插功能； 17.平整度≤0.1mm； 二、同步控制系统要求 单卡带载 512×128 像素。 支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。 的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。 硬件设计： 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 软件设计： 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块。 |
| 17 | 处理器 | 支持多达 6 路输入接口，包括 4路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 CVBS，1 路选配扩展子卡。 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 支持输入源一键切换。 支持外置独立音频。 支持 DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。 支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 支持 4 个网口输出，最大带载 1040 万像素。 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持通过 RS232 协议连接中控设备。 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 |
| 18 | 3D发射器 | 通过网线串接，获取 3D 同步信号，可串联到接收卡 |
| 19 | 3D眼镜 | 国产定制 |
| 20 | 3D眼镜消毒柜 | 1. 外观：柜式、抽屉 2. 消毒方式：紫外线/臭氧 3. 电源电压：220V 4. 材质：冷轧钢板 5. 指示功能：有指示灯功能 |
| 21 | USB充电站 | 1. 输入电压：110V-240V； 2. 输出电压：5V； 3. 输出电流：1A-2A/口； 4. 产品接口：USB； 5. 颜色：黑色； 6. 产品功率：400W； 7. 外形尺寸：230x130x80（mm）。 |
| 22 | 调音台 | 6个XLR和TRS平衡输入接口 立体声TRS平衡接口输入 增益控制盒+48V幻象电源 单通道3段EQ，立体声4段EQ 2个辅助输送：辅助输送AUX1配有PRE/POST开关，用来切换不受推子控制或受推子控制，辅助输送AUX2受推子控制，可监听DSP效果 每个输入通道都有静音开关，监听开关及相应的LED灯 通道配有SUB1~2和MAIN L-R分配开关 CD/Tape IN 可以配送主输出或监听输出输入通道 麦克风输入：平衡型XLR插口 频响：20Hz to50 KHz±±3dB 失真度：<0.005% to±≦4dBu,1KHz 增益范围：0dBa50 dB MIC 信噪比：<-100dB 幻象电源：+48V幻象电源开关 线性输入：平衡型1/4"TRS插口 频响：20Hz to +50 KHz±3dB 灵敏度：+15dBu±3dB 阻抗 麦克风输入：1.4 Ohm 其它输入：10K Ohm 磁带输出：1k Ohm 其它输出：120 Ohm EQ 单通道 高EQ ±≦15dB @12KHz 中EQ ±≦15dB频率范围100Hz to 8KHz 低EQ ±≦15dB @80KHz 立体通道 高EQ ±≦15dB @12KHz 中高EQ ±≦15dB @3KHz 中低EQ ±≦15dB @500KHz 低EQ ±≦15dB @80KHz DSP部分 模数/数模转换器：24 Bit DSP分辨率：24 Bit 效果类型：Vocal，Small Room，Large Hall，Echo，Echo+Verb，Flanger+Verb，Chorus GTR，Rotary GTR，Tremolo GTR 预设：100 管控：100个预设选择（10 Presets，10 Variations）带指示灯的静音开关 主混音部分 总线噪音：推子0dB，静音-82dB，所有输入通道整体增益-70dB 辅助输送的最大输出：±22dBu 非平衡型，1/4jacks 辅助输送的增益范围：-∞ to +15dB USB输入 内置USB全速（12Mbps） 支持USB存储 FAT分解：支持FAT&FAT32/支持VFAT(较长文件名称) MP3解码 支持取样率为8KHz，16KHz，32KHz，11.025KHz，22.05KHz，44.1KHz，12KHz，24KHz，48KHz 支持8~320字节率，支持可变的字节率，但是不支持随意格式的解码 电气规格： 频响：20Hz~20KHz 信噪比：>90dB 1KHz失真度：<0.04% 监听有衰减前衰减后，两种不同方式的控制信号路径 平衡XLR和TRS输出 24字节的内部效果，配有100个预设，效果静音和峰值LED灯 |
| 23 | 功放 | 输出功率：（8欧）300Wx2， 4欧）500Wx2，（桥接8欧）900W 频响：20Hz-20KHz ±0.5dB 输入灵敏度：1V 平衡输入阻抗：20KΩ 非平衡输入阻抗：10KΩ 信噪比：>98dB 分离度：≥63dB 阻尼系数：320 电压增益：34dB 谐波失真：0.05% 功放类型：H类 指示灯： 电源（蓝色）保护（黄色） 消波 (红色） 信号（绿色) 桥接（后面板红色） 电源：AC 115V-230V 50/60Hz |
| 24 | 音箱 | 额定功率：250W 额定阻抗：8Ω 频率响应：60Hz-19KHz(±3dB) 灵敏度：95dB 覆盖角度：H100°×V 55° 最大声压级：120dB 分频模式：无源二分频 分频点：2300Hz 吊挂／安装：多点吊挂／支架（可旋转调整） 接线方式：1×NL4speakon，连接1+、1-使用，2+、2-可用于音箱并联 箱壳：15厘中纤板 表面处理：黑色催化聚亚安酯漆 高频：1.4″×1(36芯，26mm喉口)，90磁钢 低频：10″×1(50芯)，145磁钢 规格（mm）：320×320×520（W×D×H） |
| 25 | 专业拾音吊麦 | 1．频率范围 ： 20-20KHz 。 2．灵敏度≥-35dB（18mV/Pa）。 3．指向性：超心型。（长：≤150mm、直径：≤20mm） 4．最大声压级≥135dB。 5．信噪比：≥75dB 。 6．供电电压：48V幻象电源供电。 7．抗手机、电磁、高频干扰。 8．有吊顶的教室使用吸顶麦克风拾音，吸顶麦克风露出部分不能超过8厘米，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面至少3.5米（根据教室层高自行调整）。 |
| 26 | VR创新实验室平台 | VR创新实验室平台是多功能集成的VR交互式课堂教学软件系统，通过3D模型实现优质课程虚拟现实化、智能化、可编辑化、可操控化。 1.用户管理系统模块。用户管理系统模块是可靠、安全的多用户管理解决方案，提供了多用户系统一体化数据配置方案，提升VR创新实验室平台的使用效率。产品拥提供完善、便捷、智能的教学演示和课件编辑功能。提供智能TTS（从文本到语音）人机对话系统，可实现课程自动讲解。实用有趣的四种问答模式对教学效果进行检验，同时评分系统直观而有趣。产品功能易于学习，简约图标（icon）设计-清晰明了，菜单提供悬停智能提示功能；支持14种语言教学自由切换，涵盖全球主要语种。 2.课件自主编辑模块VR创新实验室课件自主编辑模块系统是专为教师在VR教室进行授课场景而设计的高效备课功能。 3.VR视觉跟踪定位模块VR视觉跟踪定位模块功能应用目标视觉定位与跟踪视觉技术，突破了三维立体空间、二维视角的局限。 4.课堂答题评测模块课堂答题评测模块为VR教学课堂应用提供“创设情境--提出问题---协作--测试--课堂小结”的学习过程。 |
| 27 | 小学科学3D视频课件资源库 | 视频课件资源具有3D教学知识点播放课件、3D模拟仿真实验互动课件、3D练习课件三种功能课件。内容涵盖小学科学（一到六年）学科课程涉及的12册书，40章，292年所包涵的所有知识点 1.3D资源管理模块对3D视频课件按年级、学科分类、打包视频课件、模拟实验课件、互动课件分模块管理 2.3D互动教学模块支持自主查找，切片+标签+模拟实验匹配的3D模拟实验课件和3D互动练习课件，为学生提供自主探究的空间，打造良好的学习氛围， 3.3D教学评估模块多种测验形式，选择题，组装题，标签匹配题 更提供多种游戏评估方式增强学习的趣味性，更直观的反映学习成果。具体包含植物、比较与测量、我们周围的物体、动物、我们的地球家园、材料、水和空气、植物的生长变化、动物的生命周期、温度和水的变化、磁铁、溶解、声音、天气、电、新的生命、食物、岩石和矿物、生物与环境、光、地球表面及其变化、运动和力、沉和浮、热、时间的测量、地球的运动、工具和机械、形状与结构、能量、生物的多样性、微小世界、物质的变化、宇宙、环境和我们。 |
| 28 | 多媒体讲台 | 1. 材料： 冷轧钢板和木质台面 2. 外观：木桌面，桌体上部分采用圆弧设计 3. 结构：采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门 4. 尺寸：L*W*H：1100mm*670mm*950mm |
| 29 | 课桌 | 材质: 钢木结构；颜色：白架+金桃木，规格：长2m，宽0.8m，高0.75米。 |
| 30 | 课桌椅 | 进口工程塑料聚丙烯（PP）张原料，加记忆棉坐面和背面，尼龙脚固定扶手、可旋转书写板颜色与教室装修搭配 |
| 31 | 空调 | 5匹天花机，嵌入式吸顶空调， 适用46-70㎡，制热量13500w，制冷量12100w,制冷功率4200w。 |
| 32 | 环境改造 | 教室门更换，甲级防盗门：2扇 插座、开关、灯、线、配电箱、空开等电工项：79.2㎡ 石膏板造型吊顶：79.2㎡ 铝方通4*6吊顶造型：79㎡ 地面自流平：79.2㎡ 塑胶地板：79.2㎡ 窗帘箱：11米 窗台板：11米 复合烤漆门窗套：34米 墙面木基层：124㎡ 墙面吸音板：124㎡ 窗帘布：37.4㎡ 灯具（筒灯、主灯） 保洁、材料搬楼、垃圾清理、垃圾外运 顶部乳胶漆：79㎡ 踢脚线：36米 地台（讲台）加高15厘米 1.5米4米=6㎡ |
| 33 | 电缆及配件 | 所有设备的安装布线及调试，包括所有安装所需的配件及线材。 |
| 演示内容要求 |  | （一） 幼儿园环境创设3D仿真设计平台 第二项：三维场景素材库 第五项：幼儿园主题建筑 第六项：室内环境 第七项：幼儿园基础环境与主题方案设计 （二） 学前卫生保健虚拟仿真教学资源平台 第二项：三维人物角色 第三项：幼儿园主体建筑 第四项：室内环境 第五项：幼儿园环境认知模块 第六项：人体结构与保育模块 第七项：生理疾病和预防 第八项：膳食营养和卫生 |

三、履约支付条款

1.▲合同签订后60天内完成供货安装，质保期3年，自项目验收合格之日起计算。

2.缴纳履约保证金后，分两次付款。在合同签订、人员进场工作一个月内支付合同总金额的30%；在项目完成并验收合格后10个工作日内支付合同余款。自验收合格之日起计壹年后履约保证金全额无息退还。

注：1.核心产品为学前卫生保健虚拟仿真教学平台、幼儿园环境创设3D仿真设计平台。

▲2.本项目如需委托第三方进行进口代理，所产生的相关费用由投标方全额承担,要求由我校定点进口代理单位实施。

3.本项目为交钥匙工程，所有运输、包装、搬运、安装、调试、培训等相关费用由中标方承担，设备安装到位后如发现有其它硬件或软件缺失，造成设备无法正常运行及功能不全，由中标方免费配齐。

4.本项目有功能演示环节，请准备一份“演示录制视频 ”在投标截止前通过 EMS或顺丰邮寄方式寄送至“浙江省衢州市九华北大道78号衢州学院采购中心周老师收”。“演示录制视频 ”时间控制在 15 分钟以内；视频格式要求为 Avi 、 MP4 等常用格式，以U盘单独密封提交 ，且密封袋上注明项目名称、投标人名称并加盖公章 ，未密封包装或者逾期邮寄送达的“演示录制视频”将不予接收 。投标截止前没有送达“演示录制视频”的投标人视为无演示环节 。

5.采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），需按《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号要求执行。

第四章  合同主要条款

教师教育虚拟仿真实验教学中心采购合同

甲  方：衢州学院                     乙  方：

地  址：衢州市九华北大道78号        地  址：

邮  编：324000                       邮  编：

联系人：                             联系人：

电  话：                             电  话：

签约地点：浙江衢州

一、说  明

1.依据《中华人民共和国合同法》的规定，现就甲方向乙方购买超洁净实验室系统建设项目一批，经双方协商一致本着平等自愿的原则签订本合同。

2.招标文件，投标文件，评标文件,乙方的承诺书均为本合同的附件，与本合同具有同等效力，在本合同无约定或约定不明时均按照执行。

3.乙方履约时应遵循疫情期间相关管理规定。

4.采购商品清单及价格

金额单位：元

| 商品名称 | 规格型号及配置 | 生产 产家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币）元整 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）商品型号、数量、配置具体要求及使用单位地址等详见附件清单；

（2）以上合同总价包括运费及安装调试费等。

二、产品条款

本合同没有约定的，甲、乙双方应严格按照招标文件、投标文件及评标专家组确认的产品技术要求、质量标准、数量和交货日期、书面承诺等执行。

三、通知送达条款

甲方通知送达地址：浙江省衢州市柯城区九华北大道78号。接收人，联系电话。

乙方通知送达地址：接收人，联系电话。

甲方或乙方按照上述方式向对方发送函件或通知，不论对方是否签收或接收，书函自发送之日起三日、信息发送后即时即视为送达；双方确认，本送达方式亦为双方发生纠纷时法院的送达方式。

四、质量保证

1.本合同范围所列的产品均由乙方提供。乙方提供的产品必须是原厂的、全新的、未使用过的。所有产品必须有合格证、质保书等相关技术资料，未按上述要求提供产品，由乙方承担全部的经济损失和相关责任。

2.乙方提供的产品必须完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，同时为国家规定正规渠道进货的产品。

3.乙方提供对产品的质量保证期为现场安装验收合格之后36个月。如因甲方原因导致不能及时安装的，产品的质保期自到货之日起 1 个月后开始计算。质保期内乙方提供免费保修、技术支持和售后服务。

4.乙方所提供的硬件、软件及服务应完全符合合同规定的运行性能和安全要求，同时保护甲方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备知识产权等的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须负责解决并承担可能发生的一切法律责任和费用，如由此导致第三方向甲方索赔的，甲方可就该损失向乙方追偿。

五、验收

1.产品验收分到货验收、安装验收、运行验收三个阶段进行。产品验收标准应符合甲方招标文件和乙方投标文件中规定的质量标准（包括甲方对局部要求修改的方案），且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程甲方对产品质量有异议，可委托第三方质检部予以鉴定。

2.到货验收：乙方将所提供的产品全部运至甲方指定的交货地点，且在甲方收到乙方提供的到货通知后5天内，由甲乙双方依据合同中所规定的产品清单以及相关标准对产品的外观、规格、数量进行到货验收。若乙方应填而未填写清楚产品序列号或产品编号，甲方有权按无效清单拒绝验收；若发现与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受；若乙方人员在验收期间经通知后不能按规定时间到场的，甲方可以单方进行验收，其验收结果乙方无条件认同。

3.安装验收：产品经到货验收通过且由乙方进行安装调试完毕后，由乙方协助甲方完成安装试运行验收。产品经安装验收合格次日起7日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障则由乙方负责予以整机调换；若其产品技术指标未能达到合同所规定标准或不稳定现象的，则有乙方免费负责予以调试或更换主要零部件。货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

4.运行验收：运行验收在安装验收合格后两周内组织实施。

5.如货物的质量、规格在质保期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件要求乙方在规定的时间内改进。

六、交付时间及地点

1.合同签订后60天内完成供货、线路、设备安施和调试，交付采购方使用。

2.乙方交付时向甲方提供上述产品的质量保证书、合格证、说明书及权威部门检测报告等文件。

七、付款方式

1.缴纳履约保证金后，分两次付款。在合同签订、人员进场工作一个月内支付合同总金额的30%，在项目完成并验收合格后10个工作日内支付合同余款。自验收合格之日起计壹年后履约保证金全额无息退还。

2.由乙方开具正规的增值税专用发票。

乙方银行账户信息：

开户银行：

户    名：

银行账号：

八、违约责任

1.乙方逾期履行合同包括逾期交货，逾期安装验收，逾期提供售后服务的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期30日不能交货的，甲方没收履约保证金，同时有权解除合同。

2.因甲方原因逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；甲方无正当理由拒付货款达30日以上的，应向乙方偿付与履约保证金等额的违约金，同时承担合同付款责任。

3.乙方在货物交付验收合格之日起三个月内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款；在货物交付验收合格之日起三个月后发生质量问题的，按售后服务承诺处理。

九、不可抗力事件处理

1.在履行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所至不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。
　　2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。 
　  3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，协商不成的，任何一方均有权解除合同。

十、争议的解决

本合同在履行过程中产生纠纷时，双方应协商解决。如协商不成，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。守约方因诉讼产生的费用包括诉讼费，律师费均由违约方承担。

十一、合同的生效

1.本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，衢州市政府财政局采监处执壹份。

甲方单位名称（公章）：　　 乙方单位名称（公章）：

授权代表：　　　　　　   　授权代表：

合同签订日期：　年　月　日

本合同均为打印版本，未加盖甲方公章的手写部分无效。

- 第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会

1.评标委员会依法由五人组成，评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.在评标期间，投标人应派代表参加询标,询标期间工作人员通过政采云系统向投标人发出在线询标内容，投标人法定代表人及其委托人在政采云平台上负责解答及上传相关文件。如不在场（在线），事后不得对采购过程及结果提出异议。

二、评标原则

1.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人提供货物的技术性能、交货期限、状态、售后服务、资信情况、履约能力等进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为各供应商的商务技术得分（保留两位小数），商务技术得分加报价得分为总分，总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。若有相同最高得分则以报价低者为第一中标候选人；若价格也相同，则由评委记名投票，得票最高者为第一中标候选人。

2. 客观公正的对待所有投标人，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。

3. 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则将废除其投标。

4. 在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标成员之外。

5. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6. 评标结束后，经公示一个工作日无异议，由采购方签发《中标通知书》。

7. 评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，将要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可将该供应商的采购响应文件作无效处理，同时采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情作出相应处理。

三、评定内容及评标标准

| 类 别 | 项 目 | 具体描述评分细则及标准 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 得分 30分 | 报 价 | 本次采购项目预算：216万元。基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价/投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价格的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录（提供网站截图）；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 30分 |
| 技术 方案 60分 | 技术参数 | 符合明确指标参数得18分。打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标有负偏离的或评委认为有影响的每项扣2分，技术指标属正偏离或高配的且评委认为有意义的，每项加1.5分。本项最多得30分。 | 30分 |
|  | 系统（实施）方案 | 设备（系统）技术的合理性、成熟性、先进性。 | 5.5分 |
|  |  | 根据拟投入本项目人员情况（技术力量）进行综合评分。 | 3分 |
|  | 视频演示 | 根据投标人提供的视频演示情况进行综合评分（采购内容及要求中的11个功能演示）。每个功能演示最高得1.5分，无演示不得分。本项最高得16.5分。 | 16.5分 |
|  | 同类项目 实施经验 | 投标人或投标产品自2017年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）同类项目（教育类虚拟仿真）成功实施案例：每提供一个有效合同原件的扫描件得1分，最高得5分。 | 5分 |
| 维护、培训及服 务承诺 10分 | 培训方案 | 投标人培训方案、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容是否完整、科学合理。 | 5分 |
|  | 服务承诺 | 根据投标人提供完整的售后服务解决方式，包括售后服务内容，维护方案，故障响应方案、质保期满后的技术支持和维护费用等综合评分。 | 5分 |

四、开标程序

1.工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

2.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果（系统会下发技术商务分数）；

（4）在系统上公开报价开标情况（报价文件开启后投标人在线对投标报价用数字CA进行数字签字确认）；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3.开标会结束。

第六章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：

投标文件封面格式

项目编号：衢院招2020-32

项目名称：教师教育虚拟仿真实验教学中心采购项目

投标文件名称（资格证明文件、商务技术文件、报价文件）

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或全权代表（签字或盖章）：

- 格式二：

投 标 函

致：衢州学院

(投标单位全称)授权         （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织教师教育虚拟仿真实验教学中心采购项目（项目编号：衢院招2020-32 ）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．投标文件有效期为        天。

3．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

全权代表签字：            投标日期：      年   月   日

- 格式三：

法定代表人授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                            法定代表人

授权          （全权代表名称）为全权代表，参加贵单位组织的教师教育虚拟仿真实验教学中心采购项目（项目编号：衢院招2020-32 ）招标，并全权处理采购活动中的一切事宜。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或签名章：

单位公章：

年     月     日

全权代表姓名：

职务：

身份证号码：

详细通讯地址：

传真：             电话：             邮编：

格式四：

开标一览表

项目编号：衢院招2020-32

项目名称：教师教育虚拟仿真实验教学中心采购项目

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

- 报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品购置、

运输、安装、施工、调试、售后服务、税费等一切费用，即按招标人要求完成项目的完工价格，并由中标单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数。

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：             职务：         日期：

## 格式五：

货物清单及报价明细表

项目编号：衢院招2020-32

项目名称：教师教育虚拟仿真实验教学中心采购项目

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 总价 （元） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

年    月    日

格式六：

规格、技术参数偏离表

项目编号：衢院招2020-32

项目名称：教师教育虚拟仿真实验教学中心采购项目

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌 和型号 | 投标技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：只须对比偏离情况，未对比的认为响应招标文件要求）

投标人（加盖公章）：

投标人全权代表签字：

日期：          年    月    日

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。

格式七：

技术支持和售后服务承诺书

项目编号：衢院招2020-32

项目名称：教师教育虚拟仿真实验教学中心采购项目

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |  |
| 3 | 支付响应 |  |  |  |
| 3 | 有关技术人员现场免费 提供安装、调试服务 |  |  |  |
| 4 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 5 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 6 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 设备主机、主件、配件、易耗件等市场价的折扣率 |  |  |  |
| 8 | 质保期满后的保修服务费用 （材料费、人工费及差旅费等） |  |  |  |
| 9 | 是否原装正品 |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

- 日期：      年      月      日

- 格式八：

同类项目实施情况一览表

项目编号：衢院招2020-32

项目名称: 教师教育虚拟仿真实验教学中心采购项目

| 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

投标人全权代表签字：

日期：      年      月      日

- 格式九：

1.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小企业提供。

2.产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额（元） |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

格式十：

1．监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十一：

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。